Utslippsberegninger.

Beskrivelse av renseprosess.

Vann som skiftes ut i RAS anleggene i vårt første byggetrinn går gjennom mekaniske filter og biologiske filter med sedimentering. Dette benevnes i teksten som overløpsvann fra RAS. Dette vannet går ut via avløpsrør merket med rød strek på bildet under. I henhold til vilkår i utslippstillatelsen føres dette ned til ca. 38 meters dybde. Dette for å gi en innblanding uten at vannet kommer opp til overflaten. Leverandør av oppdrettsteknologien i byggetrinn 1 er Akva Group Landbased.

Figur 1. Rød strek viser avløpsrør for overløpsvann fra byggetrinn 1

Fiskegjødsel og fôr som er samlet opp etter mekanisk filter og biofilter føres i eget rør til slambehandlingsanlegget. Her skal dette tørkes til 90% tørrstoff. Fra dette anlegget skilles det fra vann som slippes ut i eget avløpsrør ført ned til 45meters dybde. Vi har valgt Fjell Tecnology Group AS som leverandør av tørkeanlegget

Figur 2 Rød strek viser avløpsrør fra slambehandlingsanlegget.

Beregning av plassering (dybde) for avløp er utført av Aqua Kompetanse AS.

I byggetrinn 2 vil rensingen av vannet også her skje med mekanisk filter og biofilter. Overløpsvann (RAS-vann) som går ut i sjø tilsvarer mengden nytt vann som føres inn i anlegget. Antar at samme krav gjelder for innblanding i resipienten gjelder som for byggetrinn 1, så det planlegges å føre vannet føres ned på 35 til 40 meters dybde. Fra mekaniske filtre vil spylevannet gå direkte til av-vanning og tørkeprosess i samme behandlingsanlegg som i byggetrinn 1. Det forhandles med Nofitech AS som leverandør av dette byggetrinnet.

Rød pil viser planlagt plassering av avløp fra RAS, byggtrinn 2

Figur 3 Planlagt plassering av overløpsvann fra byggetrinn 2

Tørkeanlegget som leveres av Fjell Tecnology Group AS består av en flokkulator, sentrifuge og en hammertørke.

Figur 4 Oversikt slambehandlingsanlegg

Beregning av utslippsmengder:

Utregninger er utført av leverandørene Nofitech AS og Fjell Tecnology AS.

Det er i regnestykket tatt utgangspunkt i at det gjennomsnittlig dannes 15% slam av utforet mengde. Det er mulig at renseprosessen i trinn 1 levert av Akva Group sedimenterer større mengder slam enn dette. Det vil i så fall gi et lavere utslipp i overløpsvannet og større mengde tørket slam. Dette må imidlertid i så fall dokumenteres under drift.

Byggetrinn 1: Oversikt over utslipp ved 60% utnyttelse av kapasiteten i RAS-anlegget.

| Trinn 1 | PR dag ved maks produksjon |  |  |  | Over 1 år med snitt 60% av maks produksjon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For | 4 800 | kg |  |  | 1 051 200 | kg/år | 2 880 | kg/døgn |
| Overløpsvann fra RAS | 300 | L vann / kg fòr |  |  |  |  |  |  |
| TSS | 5 | mg/l | 7,2 | kg | 1 577 | kg/år | 4,3 | kg/døgn |
| TOC | 3 | mg/l | 4,3 | kg | 946 | kg/år | 2,6 | kg/døgn |
| N | 70 | mg/l | 100,8 | kg | 22 075 | kg/år | 60,5 | kg/døgn |
| P | 2 | mg/l | 2,9 | kg | 631 | kg/år | 1,7 | kg/døgn |
| Avløpsvann fra slambehandling | 200 | m3 vann/døgn |  |  |  |  |  |  |
| TSS | 530 | mg/l | 106,0 | kg | 23 214 | kg/år | 63,6 | kg/døgn |
| TOC | 240 | mg/l | 48,0 | kg | 10 512 | kg/år | 28,8 | kg/døgn |
| N-Total | 35 | mg/l | 7,0 | kg | 1 533 | kg/år | 4,2 | kg/døgn |
| Total fosfor | 23 | mg/l | 4,6 | kg | 1 007 | kg/år | 2,8 | kg/døgn |
| Totalt utslipp | 1440 | m3 vann/døgn |  |  |  |  |  |  |
| TSS |  |  | 113,2 | kg | 24 791 | kg/år | 67,9 | kg/døgn |
| TOC |  |  | 52,3 | kg | 11 458 | kg/år | 31,4 | kg/døgn |
| N-Total |  |  | 107,8 | kg | 23 608 | kg/år | 64,7 | kg/døgn |
| Total fosfor |  |  | 7,5 | kg | 1 638 | kg/år | 4,5 | kg/døgn |

Byggetrinn 2: Oversikt over utslipp ved 60% utnyttelse av kapasiteten i RAS-anlegget.

| Trinn 2 | PR dag ved maks produksjon |  |  |  | Over 1 år med snitt 60% av maks produksjon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For | 8 000 | kg |  |  | 1 752 000 | kg/år | 4 800 | kg/døgn |
| Overløpsvann fra RAS | 300 | L vann / kg fòr |  |  |  |  |  |  |
| TSS | 5 | mg/l | 12 | kg | 2 628 | kg/år | 7,2 | kg/døgn |
| TOC | 3 | mg/l | 7,2 | kg | 1 577 | kg/år | 4,3 | kg/døgn |
| N | 70 | mg/l | 168 | kg | 36 792 | kg/år | 100,8 | kg/døgn |
| P | 2 | mg/l | 4,8 | kg | 1 051 | kg/år | 2,9 | kg/døgn |
| Avløpsvann fra slambehandling | 300 | m3 vann/døgn |  |  |  |  |  |  |
| TSS | 530 | mg/l | 159 | kg | 34 821 | kg/år | 95,4 | kg/døgn |
| TOC | 240 | mg/l | 72 | kg | 15 768 | kg/år | 28,8 | kg/døgn |
| N-Total | 35 | mg/l | 10,5 | kg | 2 300 | kg/år | 4,2 | kg/døgn |
| Total fosfor | 23 | mg/l | 6,9 | kg | 1 511 | kg/år | 2,8 | kg/døgn |
| Totalt utslipp | 2400 | m3 vann/døgn |  |  |  |  |  |  |
| TSS |  |  | 171 | kg | 37 449 | kg/år | 102,6 | kg/døgn |
| TOC |  |  | 79,2 | kg | 17 345 | kg/år | 33,1 | kg/døgn |
| N-Total |  |  | 179 | kg | 39 092 | kg/år | 105,0 | kg/døgn |
| Total fosfor |  |  | 12 | kg | 2 562 | kg/år | 5,6 | kg/døgn |

Samlet utslipp trinn 1 og 2.

Dette er teoretisk beregnet med 100% oppetid på renseanleggene. Det er ønskelig å ha en reserve på inntil 10% ut over tabellen i forhold til vedlikehold og uforutsatte stopper som måtte oppstå. Det søkes derfor om utslippstillatelse som beskrevet i tabellen under

| Samlet utslipp trinn 1 og 2 pr år med produksjon på 60 % av maks kapasitet+ 10% reserve |  |  | Utslipp pr kg fisk utgjør (forfaktor 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSS | 68 464 | kg/år | 24,4 | g/kg fisk |
| TOC | 31 683 | kg/år | 11,3 | g/kg fisk |
| N | 68 970 | kg/år | 24,6 | g/kg fisk |
| P | 4 620 | kg/år | 1,6 | g/kg fisk |