DESINFEKSJONSSPRIT 70 % (væske og servietter) har effekt på de fleste smittestoffer (utenom Norovirus, clostridioides difficile og mykobakterier) og benyttes på rengjorte og tørre flater, rengjort utstyr med glatte og ugjennomtrengelige flater.

- Virketid 2 – 10 min

- Skal lufttørke

- Sprit har ikke evne til å trekke inn i biologisk materiale, og kan kun benyttes på flater som er synlig rene og rengjort utstyr

- Benyttes ikke på golv.

Life Clean brukes ved virus, sopp, vegetative bakterier, sporer (MRSA, pseudomonas, gule staphylokokker, Norovirus, clostridioides difficile og mycobakterier)

- Brukes til desinfeksjon av utstyr og overflater

- Bruksblanding/ferdig blandet, klar til bruk

- Påføres med klut, bruk hansker

- Virketid: 2 min, skyll deretter grundig med rent vann. Hvis ikke all synlig forurensning fjernes før desinfeksjon, skal virketid være 30 min.

- Ved ukjent smittestoff bør et slikt produkt benyttes inntil bekreftet mikrobe. Tar  norovirus, clostridioides difficile og mycobakterier. Bør brukes som smittevask når isolasjon oppheves

- Bruksløsning er holdbar i 4 uker etter åpningsdato. Husk å merke flasken

Rely+On VIRKON: brukes ved virus (alle virus som gir blodsmitte), sopp og vegetative bakterier.

Brukes til desinfeksjon av utstyr og harde overflater, fjerning og dekontaminering etter søl med organisk materiale/kroppsvæsker (ikke til medisinsk utstyr, brukes ikke ved clostridioides difficile og mycobakterier)

Bruksblanding: følg info på etikett (sprayflaske brukes ikke)

- Virketid: Ikke synlig forurensede flater og utstyr – 10 min

- Synlig forurensede flater og utstyr – 30 min

- Påføres med klut (bruk hansker), vaskes av med vann

- Tekstiler: bløtlegg tekstiler i 10 min, følg ellers tekstilenes vaskeanvisning, men uten vaskepulver.

- Oppløsning er holdbar i 5 dager og oppbevares i bøtte med tett lokk

- Brukt bruksoppløsning kan helles direkte i avløp

Virkon og Life Clean

- Brukerstedet må ha god ventilasjon

- All kjemisk desinfeksjon av utstyr utføres i desinfeksjonskar med lokk

- Sammensatt utstyr må demonteres så langt det er mulig.

- Alle deler av utstyret må være under væskenivå.

- Evt kanaler og hulrom må være fylt av desinfeksjonsmiddel

- Desinfisert utstyr rengjøres og skyll gjenstandene under rennende vann. Utstyret tørkes godt før lagring og evt steriliserng.

- Benytt beskyttelsesutstyr (hansker, frakk)

- Rengjør alltid karet ved bytte av middel

Clinell sporicidal wipes (tørrservietter) hver serviett fuktes med vann, brukes på rene overflater og medisinsk utstyr ved Norovirus/Clostridiodes difficile. Virketid 1 – 2 min.

Åpnet eske holdbar i 1 mnd

Uåpnet eske: sjekk holdbarhetsdato

Flekkdesinfeksjon (inventar og gulv) utføres så snart som mulig for å unngå inntørking. Tørk opp med cellestoff, gjerne dynket med desinfeksjonsmiddel. Vask med rengjøringsmiddel og vann.